| PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CAIDA DE ALTURAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trabajador con formación en alturas. | Brigadista. | Atención Medica Externa. | Funciones en caso de emergencia |
| INICIO Solicitar permiso de trabajo e inspeccionarlo. Ascenso al lugar de trabajo utilizando equipo de protección para caídas. . Realiza trabajo en forma segura ACCIDENTE Paciente consciente equipo de protección para caídas. Paciente inconsciente Realiza maniobra de auto rescate Recupera sistema Descenso Valoración Medica | NO SI FIN Realiza protocolo de atención (Primeros auxilios básicos) ¿Puede controlar la situación? Desmonta el sistema, recupera equipo y desciende Controlar descenso de la victima Conecta sistema de poleas a la argolla dorsal del arnés Realiza montaje de mecanismo de anclaje Ascenso eslinga en Y, hasta un nivel superior donde se encuentra la victima Alistamiento de equipo para rescate | Recibe a la victima Traslado del paciente a centro medico Asistencia al auxiliar en tracción de poleas Acordonamiento de la zona Realiza activación sistema para la evacuación de pacientes | Antes de la emergencia. 1. Brigadistas: • Solicitar permiso de trabajo e inspeccionarlo. 2. trabajador: • Ascenso al lugar de trabajo utilizando equipo de protección para caídas. • Realiza trabajo en forma segura Durante la emergencia. 1. Brigadistas: • Alistamiento de equipo para rescate • Ascenso eslinga en Y, hasta un nivel superior donde se encuentra la victima • Realiza montaje de mecanismo de anclaje • Conecta sistema de poleas a la argolla dorsal del arnés • Desmonta el sistema, recupera equipo y desciende • Realiza protocolo de atención (Primeros auxilios básicos) 2 trabajadores: • Mantenga la calma 3, Personal Médico Externo: • Realiza activación sistema para la evacuación de pacientes • Acordonamiento de la zona • Recibe a la victima • Realiza protocolo de atención (Primeros auxilios básicos) • Traslado del paciente a centro medico Después de la emergencia. 1. Brigadistas: • Realizar seguimiento del estado de salud del empleado. • Realizar retroalimentación del evento • Investigar el evento. |